附件2：

广西儿童医疗中心项目机械停车位工程项目

- 项目概况

广西儿童医疗中心项目机械停车位工程（以下简称“工程”）属于广西儿童医疗中心项目配套附属工程，工程位于南宁市兴宁区厢竹大道61号广西儿童医疗中心项目地下室-1～-3层，其中地下室建筑面积共计约33000㎡，在地下建筑建设合计826个停车位，其中预计安装机械停车位658个，平面车位168个。本次采购安装两层后悬臂升降横移类机械停车设备658个，同时保证地下建筑建设满足合计826个停车位。

- 采购需求

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕 46 号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019〕 9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）， 否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注  “★”的产品时，应优先采购，具体详见 “第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

- 投标人资质要求

投标人为制造商的，需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》并加盖厂家公章（其中升降横移类机械式停车设备A级）。许可项目：起重机械制造(含安装、修理、改造)，许可子项目：机械式停车设备。（须提供资质证书复印件，新老版本许可证均适用）

投标人若为代理商，须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：起重机械安装（含修理），许可子项目:机械式停车设备。同时须提供制造商授权文件，制造商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：起重机械制造(含安装、修理、改造)，许可子项目：机械式停车设备。（须提供资质证书复印件，新老版本许可证均适用）

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目。投标人投标所选用的各类产品在自投标截止之日起倒算三年内不能有安全质量问题的使用记录。

本项目不接受联合体投标。

- 需求内容

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械停车设备 | 两层后悬臂升降横移类机械停车设备 | 658 | 车位 |
| 注：1、包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸、保险费、产品运抵工地后的保管费、设备进入场地内产生的墙体拆改及拆改后恢复费、培训费、安装费、利润、管理费、税金、总包配合费、质保期内年检费、相关行政主管部门检验、验收等产品交付甲方使用前的一切费用，并包括由于原材料成本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。 - 采购人可根据工程实际情况，增减设备订购数量，承包人成交后须继续履行合同义务，且不得以此为理由向采购人索赔。本次采购安装两层后悬臂升降横移类机械停车设备658个，同时保证地下建筑建设满足合计826个停车位要求。 3、项目设备安装位置停车库已完成地坪漆施工，本次采购费用已包含对项目地下室地坪漆、墙体等成品保护费用，投标方应知晓，如施工损坏，施工方照价赔偿或原样修复并经采购方验收合格。 |  |  |  |  |

1、机械式停车库工程设计内容：

①机械式停车库的详细方案设计：设计说明书；平、立、剖结构图；设备清单、性能特点说明及有关样本资料等；

②机械式停车库的全套安装施工方案，操作说明书及投标方认为有必要提供的其它资料；

③中标后配合并协同主体设计院完成消防、排水等专业的工程设计，并对各专业的设计施工图会签确认。若有预留预埋要提出要求。

2、机械式停车库全部机电设备及安装材料的供应：包括金属结构、如钢架、车台、横移导轨；存取车操作面板及相应辅助设备；传动元件：所选驱动马达应运转平稳、噪音小，且应附刹车装置；设备所需控制柜、各类行程开关、电缆等以及安装所需的材料辅料、涂装等。

3、招标内容不包括下列内容：本工程配套如消防、排水、电源及接地引入、浅基坑土建条件的施工等附属工程。

4、机械式停车库系统全部工艺设备的安装和调试。

5、全部工程的验收、培训和移交：投标方在准备投标时，必须按国家与当地主管部门对机械式停车设计施工的有关规范与规定、本招标文件所附图纸及技术要求，对投标推荐的机械式停车设备进行合适的选择，选用适当的设备品牌与型号，以确保停车库符合设计及使用要求。

除上述要求外，承包商还需负责与该工程报开工告知、特检验收、运行、使用、保修有关的下列工作：

1）配合投标方向国家法定认可机构完成设备的质量检验。

2）提供进口物料清单（如有），包括规格型号、品牌等。

3）提供各类工作与建议，包括停车库操作手册、维修保养规程、备品备件与专用工具清单及价目表、设备维修支持系统（包括维修零件供应地点、维修承诺条件）、设备保修期间的工作计划，保修期后的服务承诺与一般收费标准等。

4）按招标文件的要求提交所报价产品的生产许可证、设备及主要系统部件的产品样本照片等。

5）编拟并提供详尽的施工组织计划、包括工程进度计划、车库结构安装施工方案、设备安装调试规程与方案、对设备使用单位的培训方案、设备的验收与移交方案等。

6、本采购数量658个为招标方案基础数据，采购人有权根据规划验收实际情况对车位数量进行增减，结算时按实际现场安装数量乘以投标人投标单价进行结算。

三、基本技术要求

立体停车设备设计应利用现有现场地面积，做到结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便。系统的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合下列国家标准、行业标准及有关技术规程规范：

GB17907-2010         机械式停车设备通用安全要求

GB/T26476            机械式停车设备  术语

GB/T26559-2011       机械式停车设备  分类

JB/T8910-2013        升降横移类机械式停车设备

JB/T8713—1998    《机械式停车系统设备类别、型式、与基本参数—要目》

GB/T3805—93     《特低电压（ELV）限值》

GB/T4942.2—93   《低压电器外壳防护等级》

GB3811—83       《起重机设计规范》

GB50067—1997    《汽车库设计防火规范》

GB50348-2004     《安全防范工程技术规范》

GB50302-2002     《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T50314-2000   《智能建筑设计标准》

DB32/191-1998    《建筑智能化系统工程设计标准》等

及上述标准中包含的相关标准（若有新版本，以发标时最新版本为准）。若有部分进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范向抵触，应以中国国家现行法规为准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

- 技术指标

1、停车库类型：两层后悬臂升降横移类机械停车设备

2、▲停车数量：  658 个两层后悬臂升降横移类机械停车设备；机械车位停车位有效宽度≥2350mm，容车长度≥5000mm的机械车位，占机械车位总数比例≥60%

3、适宜停放车辆尺寸，供应商可自行优化，但不得小于此规格，方案确定应征得采购单位的同意，方可加工；容车尺寸：长5300/5000/4800mm ×宽1850mm ×高1750/1550mm 荷载不小于2350 KG；（根据现场条件实现最大化设计）。

4、▲升降速度（m/min）≥4.0m/min

5、▲横移速度（m/min）≥6.6m/min

6、▲噪音检测：≤75分贝；平均每次存取车时间：≤75秒

7、车库操作方式：按键操作或IC（液晶显示屏）

8、设备整机使用寿命≥30年，钢结构及其构件≥30年；

9、保证主通道单向道路宽度≥5000mm，双向通道宽度≥5500mm

10、满库时间：整个车库要求不少于826个车位，同时满库时间短，一般不大于70分钟。

11、二层停车设备前端2.5米内无钢立柱、无吊链、无钢丝绳，车辆及人员方便进出，便于运营管理。（提供承诺函、设备照片加盖投标人公章）

12、机械车位底层、二层车位均可停放2.35吨的车辆（提供设备型式试验报告证明）

13、停车板须采用不小于50的方管做底板骨架及厚度3mm花纹板焊接，不接受无型材做车板骨架的停车板或拼板式停车板。

14、驱动方式为电机链条驱动，不接受电机钢丝绳或液压驱动方式。

- 技术要求：机械部分、电气设备部分、安全防护系统等均应先进、可靠及符合有关规范法规。具体至少应包含以下各部分：

1、量度单位：采用国际公制

2、主要结构说明：立体车库设备主梁、立柱结构设计应紧凑、耐用，抗震、且力求结构美观、安全，其主框架结构规格不得低于下列要求：

▲2．1设备所用主材结构强度均应符合国标GB规定的国内大型钢厂生产的不低于Q235B牌号材质的钢，且不应采用旧品或废料替代。为美观耐用，钢结构表面采用镀锌防腐和两底一面富锌漆表面处理工艺，颜色由建设单位确定。具体规格尺寸必须按如下要求提供：

▲2.1.1停车设备主要配置清单（详细见附件设备主要配置清单及参考品牌库）：

▲2．2载车台板：车台板设计需能耐高度振动及动击时最大负荷（动负荷为其静负荷之1.2倍），为其安全考虑车台板耐久性及停车之便利性。车台板下方设计具有导水槽，为防止地下室遇积水。为方便出入车及保护车轮胎，升降横移车板出入口处的车板两侧边梁必须采用倒角处理，为减少载车板着落噪音，底部设置四块软性塑料缓冲垫块装置。

▲2．3驱动部分：所选电机须为品牌车库专用三合一电机，且应运转平稳、噪音小，且须附刹车装置，制动力矩不应小于1.5倍，升降≥2.2KW，横移≥0.2KW。

▲2．4电控部分：限位开关、光电开关、接触器、断路器、继电器等均采用知名品牌，并预留485通讯接口。控制柜需离地安装。（详细见附件设备配置清单）

2．5 操作系统：操作面板美观大方、简洁明了，具有（手动+自动）操作模式，并提供实物图片说明。（带液晶中文故障显示功能的数字按键操作盒）

▲2．6涂装部分：主结构钢梁、柱为热镀锌防腐处理工艺，有焊接部分必须防腐防锈；有关轮档、车台板防落安全装置及边梁等安全部分为黄色或其它醒目标志颜色。

▲2．7组立部分：为考虑工地现场整洁和保证质量进度，设备安装全部应工地现场螺栓组合方式，不准在工地现场切割、组焊等作业。

2．8电源：采用双路供电，三相380V，50HZ，每个区域独立操作控制。买方负责将设备外部动力电源线每区4KVA和接地装置引至各停车分区后方的控制柜处并预留2米以上线缆，由卖方负责将电源接入设备控制柜中。设备内部区域施工布线由卖方负责。

3．安全装置说明：（至少应包括下列各项）

3．1运转中警告装置：当停车设备运转时，即启动红色转警示灯及电子蜂鸣器，警告使用者、行人注意。

▲3．2紧急停止按钮装置：设有分体式急停按钮（大型红色扣），便于更换维护，当遭遇特殊紧急状况时，按下按钮，则所有机械即刻动作停止，同时状况若未解除前，则停车设备不会启动。

3．3欠逆相保护装置：控制回路对于电力电源欠相、反相时，必须检测出，并禁止马达运转，以确保整体设备的安全。

3．4过电压保护装置:控制回路在电压过大时在PLC前端切除控制回路电源,以免PLC损坏。

3．5电力过负荷保护装置：当马达电力使用超过负荷时，电力过负荷保护装置启动，电源立刻切断，保护马达主机不受损及车台上车辆的安全。

3．6入口处光电开关：当有异物入设备区时，所有机械动作停止，以确保进出中的人、车安全，同时紧急按钮未解决及在状况若未解除前，则停车设备不会启动。

▲3．7车长检查装置:车辆停于车台板上,必须有车头和车尾检测装置，以防止设备在运转过程中车辆损坏。

3．8限制车辆超长功能;当超长车辆停入车位时,限制所有机械动作并发出警报。

3．9车轮定位装置：限制车辆停放位置，以免造成上升时碰撞设备，并可防止车辆滑动，并设置水平定位行程开关。

3．10在安全电眼动作或按下紧急停止按钮时，状况若未解除前，则停车设备不得启动。

3．11连锁装置：应设定升降及横移定点相互连锁，以防升降车台与横移车台产生重叠或碰撞的情况。另应有可自动检出行程时间异常时可使马达断电停止的措施。

3．12松链检知装置：升降车台应设松链检知装置，防止车台因意外断链等造成车台倾斜或坠下，以确保车辆及人员之安全。

▲3．13防坠落装置：当升降车台上升至上定位时，应设独立自检测安全挂钩，以防止车台因意外断链及马达刹车失灵时造成车台坠下，以确保车辆及人员的安全。

3．14横移逾限装置：在横移导轨终端应装设止档块，防止横移逾限而损坏设备或车辆。

3．15横移定位装置：上下定位极限开关：应设有上、下限定位开关，来定位升降台的上升、下降准确定位；上升终点极限开关：当升降车台上升时，在上限定位极限开关上应设终点极限开关，以确保升降车台于上升时避免发生过行程的危险。

3．16断电制动装置：横移或升降车台的电动机电源中断时，制动装置立即启动，防止继续行走及避免升降车台于静止时自然下降。

3．17防止链条跳齿及过卷装置：当升降车台作升降动作时。必须有防止链条在异常状况跳齿脱落及过卷装置。

3．18警示标语标牌及操作说明：机械停车区的适合位置设置操作存取车流程说明标识、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库或前进入库标示牌及公司电话和二十四小时服务电话等。

▲3．19防护栏：防止来往人员进入车库非正常进出位置。采用镀锌管，护栏高度≥1100mm。

▲3.20 设备区域内所停放车辆的车门意外打开检测装置。

4、机械式停车设备操作系统力求简便，操作盒须采用8或13英寸触摸液晶显示屏一键操作，上方显示明显的车位号标注、停车规格、安全注意事项，既能中文显示故障名称，又能定位设备发生的故障点，以便于操作、解除故障和维修，保障使用安全。

5、安全卫生与环境保护实施要点：

5．1承包厂商除依照合同处理安全卫生与环境保护措施外，并遵照有关安全卫生、环境保护法规，以及地方性安全规定实施防患措施。

5．2承包厂商应遵循客户现场的安全规定及环境保护事项，以防止意外事件发生。

5．3承包厂商现场施工，依规定向当地劳工检查单位申请核备具有劳工安全卫生合格人员，以监督现场施工安全。

5．4承包厂商对于作业场所的通道、地板、阶梯、通风、采光、照明、保温、防湿、休息避难、急救、医疗及其他为保护劳工健康和安全之设备，妥为规划并采取必要措施。

5．5承包厂商所使用的法定危险性机械，如超重机、升降机，须报请当地劳工检查所检查合格后方可使用。

5．6承包厂商所雇佣得法定危险性机械操作人员，须由曾受有关安全训练及格或持有主管机关认可的人员担任。

5．7承包厂商所有施工设备及机械车辆，均应按规定自动作安全检查后，方可使用，避免发生危险。

5．8承包厂商不得雇佣童工，从事有危险性或有毒害性工作。

5．9承包厂商雇佣劳工，应施以从事工作所必要安全卫生教育及预防，并应在施工期间投停车设备意外险。

5．10承包厂商应订定劳工安全卫生守则并制成手册，报请劳工检查所认后实施之。

5.11项目设备安装位置停车库已完成地坪漆、墙面等施工，承包厂商应做好项目地下室地坪漆、墙体等成品保护，如施工损坏，施工方照价赔偿或原样修复并经采购方验收合格。

6．其他事项：

①本次招标投标方应出具保修书及保养计划表并确切执行。

②中标人须协同建筑设计单位完成立体停车库的土建、消防、照明、通风和排水等专业的工程设计，包括提出各专业的设计条件及预留预埋的要求等。如有预埋件则需预埋部分由土建施工负责，但中标人到时须派人员来场协助指导及验收预埋部分。

③业主负责三相电源和主要接地点到各区车库后侧控制柜位置处，水泥地面平整，其余设备内部范围概由中标人施工布线等。

④车辆泊位的调度应有自动和手动两种方式。

7、标准原则：承包厂商所提供的设备材质、规格等必须符合相关国际标准并应提供相应的证明。

8、预验收。在卖方完成上述合同的范围的工作，并经过自查符合合同要求后，由业主、监理等相关单位进行验收。当检验结果与要求不符时，应排除故障或消除缺陷，并重新进行相关项目的检验。检验结果仍不符合要求时，应按“合同条款”的有关规定处置。预验收仅仅作为报验依据，不承担最后验收的责任。

9、最终验收：预验收后，由卖方负责向有关职能部门办理相应的验收手续，在获得相应的合格证后，正式移交给买方，视作最终验收通过。

10、售后服务：要求提供至少三年时间的免费保修期（自特检合格之日起算），保修期满后终身负责有偿检修和维护。

▲11、供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后半个小时内响应，1小时内到达现场，一般故障不超过2小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。

12、要求连续工作每天8小时，全年365天。正常使用寿命要求在30年以上。

三、交货要求

- 交付使用期：自接到招标人书面通知交货之日起90天（日历天）内交货安装调试完毕。

- 交货地点：业主指定的安装地点。

四、付款方式

1、合同签订后20个工作日内支付合同总价的30%作为预付款，需提供等额预付款保函；

2、货到现场后支付至合同总金额的60%，将预付款保函退还乙方。

3、设备安装、调试、预验收通过后20个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的80%；

4、设备整体通过特检部门验收合格之日起20个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的97%，余下3%作为质量保证金。

5、投标货物供货完成经相关部门验收合格并移交采购方使用满3年后，甲方在15个工作日内一次性向乙方返还质量保证金（无息）。

6、乙方每次请款需开具全额含税有效发票（含排产预付款、提货款、进度款、质量保证金金额）、专款专用相关佐证材料（进货单、排产单、采购合同等）予甲方后，甲方支付以上价款。

- 报价要求

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1、投标报价指货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、临时工程费、工程维护费、配合管理费、安全措施费、税金、货到就位以及安装、调试、质保等一切税金和费用的总和。

2.投标人须就《货物需求一览表》中的所有货物内容（含安装）作完整唯一报价。每项均需列出数量、单价及总价。

3.本项目投标报价为交钥匙报价，投标报价应包括设备的深化设计、制造、运输、供货、安装、施工、调试试运行、培训及售后服务；安装配套项目(包工、包料、包设计优化、包工期、包质量、包安全文明实施项目；总价包干、项目措施费和总包配合费包干)、售后维护期费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用（包括但不限于：设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、现场水电费、机械使用费、成品保护费（移交医院前）、检测费、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、竣工验收费用、培训费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）及其它所有成本费用的总和。

4.总承包管理、配合协调费(即总承包配合费)的支付：总承包单位配合费由本项目中标人直接支付给总承包单位，按中标金额的2%考虑。投标人报价时必须将总承包管理、配合协调费(即总承包配合费)包含在投标报价中。

- 售后服务要求

1、 投标人需有售后保障服务机构，提供每天24小时电话热线支持，若因中标人责任，出现设备故障，中标人应及时响应，并于2小时内到达现场解决。

2、本项目质保期为取得质量技术检验合格报告之日起36个月，质保期内，中标人应提供备品、备件保证系统能正常工作，无偿承担设备的故障维修，更换零配件的义务，不得收取任何额外费用；因不能及时提供备品备件造成的损失由中标人承担。故障维修时应当详细记录故障原因及排除方法，维修完毕将其移交采购人。

3、在质保期终止后,客户若提出需要长期维保的要求时,投标人应积极响应，买卖双方应签订收费维保合同。

4、 设备试运行期间中标人需派专人驻现场负责机械车库日常操作维护和指导，相关费用需充分考虑并包含在总报价中。

5、免费办理报装、报验手续。

6、质保期内每月上门服务两次；

7、投标人具备充足的本地服务人员；且在本地设置有售后维保服务机构或者承诺中标后20个工作日内在南宁成立售后维保服务机构；

8、免费办理报装、报验手续；

9、质保期不少于3年。

七、其他要求

▲1、设备是全新的，满足本项目需要的技术指标的设备，投标文件应正确反映产品的技术水平和科技含量；

2、所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

3、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具；

4、承诺实行“三包”，且免费送货上门，免费安装、调试；中标人提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费修理和更换零部件。

5、投标人须对机械停车位的整体采购、安装调试，包括制作装配图复核、现场管线布局、材料加工、现场安装、项目计划、实施、技术性能及保修等负全责。

6、中标人在中标后需提供全套实施深化图纸并经采购人确认后方可实施。

7、中标人、采购人、监理单位进行图纸会审和技术交底，明确中标人与土建单位双方施工结合部位界限和衔接工序及各自的职责范畴，切实使得各衔接节点各自职责明确，工序合理。

8、设备机组电源由招标人负责引入设备机组配电箱内，配电箱至机组部分电源由中标人负责。

9、中标后，投标人需要必须加装和改造方能达到医院正常使用的，所需费用视为含在投标总包干价格内，不另外计算费用。安装完毕后，必须达到医院使用和安全要求。

10、投标人应提供施工组织方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等；

11、投标人应承诺为采购人采购的该批机械停车设备购买机械式停车设备产品责任险及机械式停车设备公众责任险，保险费用包含在本次设备采购费用内。

七、附件

（一）设备主要配置清单参考品牌库

附件1：设备主要配置参清单及参考品牌库

| 名称 |  | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 钢结构框架部分 | 立柱 | 莱钢/日钢/马钢/山东日照/鞍钢/唐钢 |
|  | 横梁 | 莱钢/日钢/马钢/山东日照/鞍钢/唐钢 |
| 载车板部分 | 边梁 | 莱钢/日钢/马钢/山东日照/鞍钢/唐钢 |
|  | 车板铺板 （全焊板） | 莱钢/日钢/马钢/山东日照/鞍钢/唐钢 |
| 升降 驱动 系统 | 升降电机 | 明椿/仲益/万鑫、联发、明椿、东力、台湾仲益、乔力以/万鑫/仲益 |
|  | 电机主动链条 | 恒久/永利百合/环球/苏州环球、浙江恒久/恒旭 |
|  | 驱动组件 | 山东日照、马钢、沙钢、唐钢、日照/鞍钢/唐钢 |
|  | 驱动链条 | 恒久/永利百合/环球、苏州环球、浙江恒久、恒旭 |
| 横移 驱动 系统 | 横移电机 | 明椿/仲益/万鑫、联发、明椿、东力、台湾仲益、乔力以/万鑫/仲益 |
|  | 横移链条 | 恒久/永利百合/环球、苏州环球、浙江恒久、恒旭 |
|  | 横移传动轴 | 山东日照、马钢、沙钢、唐钢 |
|  | 横移轨道 | 莱钢/日钢/马钢、山东日照、马钢、沙钢、唐钢 |
| 电气 控制 部分 | PLC 控制器 | 施耐德/欧姆龙/西门子、施耐德、欧姆龙、西门子、三菱 |
|  | 接触器 | 施耐德/欧姆龙/西门子、ABB、三菱 |
|  | 热继电器 | 施耐德/欧姆龙/西门子、ABB、三菱 |
|  | 断路器 | 施耐德/欧姆龙/西门子、ABB、三菱 |
|  | 中间继电器 | 施耐德/欧姆龙/西门子、ABB、三菱 |
|  | 相序保护器 | 上海超时/正泰/施耐德、施耐德、欧姆龙、西门子、ABB、三菱 |
|  | 急停开关 | 施耐德/正泰或同级、施耐德、西门子、欧姆龙 |
|  | 报警灯 | 上海申颢/南洲或同级、欧姆龙、固威特、南洲科技、南一 |
|  | 操作盒 | 亚博瑞思/赛翔/京溪友联、杭州居易、赛翔、史 施瑞氪 |
|  | 电控箱 | 厂家自制 |
| 防坠落装置 | 防坠落装置 | 山电/达金/三爱、瑞华、无锡三爱、达金、无锡明达 |
| 防人车误入 | 防人车误入装置 | 杰泰高科，奥托尼克斯、兰宝 |
| 车门打开检测 | 车门打开检测装置 | 北醒、兰宝、思科 |
| 松链检测 | 松链检测装置 | SUKETAME，希福特曼、宝舟 |
| 设备标识标牌指示 | 设备标识标牌指示 | 厂家自制 |

附件2：

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 658 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：      年    月     日