| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 一、单台配置 - 配置2颗5118(2.3GHz/12核/16.5MB/105W)或者以上的处理器，支持Intel VT，处理器核数≥12核； - 配置≥128GB DDR4内存； - 实配1块独立Raid阵列卡，提供1条阵列卡专有插槽，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，支持RAID1E，缓存≥2GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； - 配置3块1.92TB容量固态硬盘； - 配置2块冗余支持热插拔的电源模块； - 配置2端口万兆光口和2块原厂万兆光模块； - 配置4端口千兆电口； - 配置标准导轨和安全面板； 二、硬件技术参数 - 2U机架式，面板支持服务器部件，如风扇、内存等状态显示； - 支持扩展RDIMM, UDIMM, LRDIMM类型的内存，最大可扩展内存1.5TB， DIMM内存插槽24； - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘； - 要求所投产品配置并预装超融合管理平台，后续可扩展计算虚拟化、存储虚拟化等功能授权。 | 3 | 台 |
| 2 | 计算虚拟化软件 | 一、单套配置 - 配置≥2颗CPU超虚拟化软件授权，配置动态资源调度、智能电源管理、分布式虚拟交换机、网络IO控制、虚拟机回收站、虚拟化平台内置健康巡检、存储一键清理、虚拟化软件备份、一键切换大屏展示等功能。 二、软件技术参数 - 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； - 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； - 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容； - ★支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机。 - 具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求； - 提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加； - 多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到128台； - ★支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡。 - ★提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 - ★支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等。 - ★支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡出入流量的图形化展示。 - ★提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 - ★提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控。 - ★虚拟化软件内置备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 - ★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范，产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。 - ★为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品须与“分布式存储软件”为同一品牌。 | 3 | 套 |
| 3 | 分布式存储软件 | 一、单套配置 - 要求配置≥2颗 CPU存储虚拟化授权，采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。 二、软件技术参数 - ★体系架构：可实现软件定义的存储，此软件可集成在基于KVM平台的计算虚拟化软件内核hypervisor中，服务器支持同时做计算虚拟化，建立虚拟机。亦可直接独立部署在标准的X86服务器内，将本地硬盘转化为共享IP SAN存储； - ★统一存储功能：支持同一平台提供多种存储服务，包括分布式块存储，对象存储，iSCSI存储服务，可提供S3兼容接口，Swift兼容接口； - 部署安全：支持基于卷/RBD的精简部署并实现块存储卷（RBD）的在线/离线扩容功能； - ★文件管理功能：可通过浏览器登录文件管理平台，实现文件夹创建删除，并实现对于文件的上传下载删除，包括批量上传，也可实现协同办公，将存储文件和其他同事之间实现文件共享，可以公开共享，也可私密共享，并可设置时间期限，大附件可以以文件外链的形式通过邮件发送下载，解决邮箱难以发送大附件问题，关于文件大小以及存储空间均可以直观查看；支持通过HTTP传输，可通过部署多个对象网关实现文件管理访问的负载均衡； - 可靠性 - 采用多副本机制保证数据可靠性，同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式； - 支持集群节点或者硬盘故障后的数据重构，在集群中算法保障有一定数量节点或者硬盘故障时，系统可正常使用，数据不丢失； - 支持基于块存储的快照和克隆； - 支持存储网络的多链路负载均衡，集群内节点故障重启，不影响业务正常使用，并能再次恢复集群的高可用； - 支持IO读写SSD Cache功能，提升存储性能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； - 支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长；支持大规模集群部署，要求集群节点数不小于4096个X86节点规模； - 管理性要求 - 管理维护简单易用，通过B/S架构的管理平台，能够对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置，通过配置向导功能，保障存储配置的简易性和准确性。 - 监控：能针对当前系统中的集群、节点、磁盘的运行状况进行监控和展示，包括存储资源及集群的概况，节点的工作状态、压力负载、容量等。对于各节点可直观查看状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等，支持显示各存储卷的信息展示，状态展示、磁盘配置模式、空间分配及使用情况等。 - 资源告警：容量超阈值告警，系统内节点、磁盘故障告警。主机维护模式：主机维护模式，可实现账户的添加删除，容量分配以及用户信息的导入导出，节点主机进入维护模式后，可实现数据的自动迁移。 - ★投标分布式存储软件产品通过“工信部泰尔实验室”测试， - ★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范，产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，中标之后提供报告复印件。 - ★为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品须与“计算虚拟化软件”为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 万兆交换机 | 一、★单台配置要求 - 24个千兆电口，12个SFP+万兆光口，； - 提供以上接口后剩余接口扩展槽位不少于1个； - 提供1个RJ-45 Console口和1个Mini USB Console口； - 配置2个模块化风扇和2个模块化交流电源； - 配置6个万兆多模光模块。 二、 技术参数要求 - 支持万兆扩展能力，万兆扩展接口≥12； - ★交换容量≥750Gbps,包转发速率≥330Mpps，★提供2个独立的风扇槽位，支持1+1冗余，支持可插拔风扇模块，风道可调； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K - 支持最多聚合组>=14个,每组>=8个GE口或>=4个10 GE端口聚合； - ★路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； - ★堆叠功能：支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后堆叠功能的使用。支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，最大堆叠台数≥9台； - 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS和MCE功能； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； - 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； - 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密； - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； - 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范，产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供报告复印件。 - ★为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品须与“计算虚拟化软件”为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 数据迁移服务 | 中标之后提供将原有业务数据迁移到超融合平台上的原厂实施服务，迁移前有完整且经过论证的数据迁移实施方案和应急保障方案，同时保证业务正常运行不宕机、不卡顿，如若迁移过程中或迁移后出现数据丢失等问题将由投标人负全部责任。 | 1 | 项 |
| # 6 | # 商务条件 | 1.供货期为15个工作日。 2.以上报价含运费、税费、数据迁移费、安装调试费，我方不再追加任何费用，中标后15个工作日内设备必须送货上门，同时提供原厂针对我单位的售后服务承诺函。 3.中标方需在本省有分公司或办事处，方便售后服务及后续设备维护巡检。4.免费提供三年上门售后维修服务，设备或软件出现故障时2小时内提供原厂现场支持服务。 |  |  |

# 核心产品：超融合服务器